[image: image1.jpg]


附件 1
第二届高新视频创新应用大赛赛道场景分类说明、效果呈现视频格式及参数要求
序号 赛道 场景 分类说明 效果呈现视频格式及参数要求
围绕 4K 超高清视频技术参数多维化、节目制 参赛视频分辨率为 3840×2160，帧 率 50fps，
作智能化、节目制播 IP化、视频压缩高效化、 量化精度不低于 10bit，色域为 BT.2020，支
	
	1
	
	4K 超高清视频
	
	网络传输高速化等方面，提出技术创新或业务
应用创新的系统，4K超高清视频内容已在总局
	
	持 HDR（HLG），视频编码格式为 AVS2，码率
推荐为 35Mbps；音频为立体声，取样频率应


批准的 4K 超高清频道播出或网络视听平台上 48kHz，音频量化比特率不低于 16bit。封装
线。 格式为 ts，时长不超过 5分钟。
超高清视频
	
	2 8K 超高清视频
	
	在拍摄、制作、编转码、传输分发和呈现等端
到端环节中应用 8K 超高清视频技术，并开展
技术创新或业务应用创新的 8K 系统，8K 超高
清视频内容已在总局批准的 8K 超高清频道播
出或网络视听平台上线。
	
	参赛视频分辨率为 7680×4320，帧 率 50fps，
量化精度不低于 10bit，色域为 BT.2020，支
持 HDR（HLG），视频编码格式为 AVS3，码率
推荐为 120Mbps；音频为立体声，取样频率
48kHz，音频量化比特率不低于 16bit。封装
格式为 ts，时长不超过 5分钟。


通过信令封装技术、编解码技术、传输技术、 应附上视频参数说明，包括分辨率、帧率、
互动播放引擎技术等技术，提出技术创新或业 码率以及封装格式；
3 互动视频 分支剧情选择
务应用创新的系统，实现用户在观看过程中可 同时说明片段交互场景类别、场景数量及分
主动选择影响剧情的发展，从而在时间轴上创 布情况，实现平滑交互所需的环境条件及对
造不同分支的内容走向。 接平台。时长不超过 5分钟。
1

[image: image2.jpg]


通过信令封装技术、编解码技术、传输技术、
互动播放引擎技术等技术，提出技术创新或业
	4 视角切换
	
	务应用创新的系统，从而实现用户在观看过程
中可根据个人喜好，选择观看同一时间不同空
间场景的内容，从而获得更加丰富的内容信息
（如自由视角等）。


通过信令封装技术、编解码技术、传输技术、
互动播放引擎技术等技术，提出技术创新或业
	5 画面互动
	
	务应用创新的系统，从而实现用户通过特定行
为（例如点击、滑动、长按等）触发视频中的
人物、场景、物品等属性信息或关联的视频内
容，从而扩展内容的深度。


提交能呈现出沉浸式裸眼 3D 效果的视频成
	6
	
	沉 浸式 裸眼 3D
呈现
	
	将沉浸式视频应用于文旅项目、展览展示及户
外广告中，使用球幕、环幕、多面屏、CAVE等
终端进行呈现，呈现出裸眼 3D的沉浸式效果。
	
	片；分辨率不低于 4K，帧率不低于 50fps，
量化精度不低于 10比特，封装格式为 mp4，
时长不超过 5 分钟。需说明最终呈现终端的
形态、尺寸、最佳观看视角等要求。

	7
	
	沉浸式视频
	
	沉浸式 XR 虚拟
拍摄
	
	将沉浸式视频应用于电视综艺节目、影视拍摄
场景中，使用沉浸式大屏幕作为拍摄背景，并
使用定位跟踪、实时渲染/合成、集中控制等
技术，实现背景画面与场景、摄影机参数实时
匹配，让演员或主持人沉浸其中进行拍摄。
	
	提交采用沉浸式 XR 虚拟拍摄制作的视频成
片；分辨率不低于 4K，帧率不低于 50fps，
量化精度不低于 10比特，封装格式为 mp4，
时长不超过 5分钟。


将沉浸式视频应用于大型活动、文艺演出中， 提交演出现场拍摄的，能表达沉浸式观演体
	8 沉浸式舞美
	
	以沉浸式舞美手段，将舞台或演出环境构成一
个超大视角、超强沉浸感的表演空间，实现观
	
	验效果的视频成片；分辨率不低于 4K，帧率
不低于 50fps，量化精度不低于 10比特，封


众的沉浸式观演体验。 装格式为 mp4，时长不超过 5分钟。
2

	[image: image3.jpg]



	9
VR 视频
VR 视频
	
	此场景指在拍摄、制作、编转码、传输分发和
呈现等端到端全环节中应用 VR 视频技术，并
提出技术创新或业务应用创新的系统，包含实
际拍摄或 CG 制作的 VR 视频、360°全景视频
等。
	
	VR 视频分辨率推荐为 7680×3840，采用
H.264/H.265编码，量化精度不低于 10bit，
码率推荐为 80Mbps，封装格式为 mp4，时长
不超过 5分钟。


此场景指通过三维建模、实时跟踪及注册、智
	
	10 AR 视频
	
	能交互、传感等多种技术，将计算机生成的文
字、图像、三维模型、音频、视频等虚拟信息
叠加到真实世界中的视音频系统。
	
	提交 AR视频呈现的演示系统，演示时长不超
过 5分钟。


基于云游戏技术，利用遥控器、虚拟手柄、手
11 大屏云游戏
柄等交互方式，在家庭场景开展电视大屏游戏 提交云游戏流化的终端呈现视频，附上流化
云游戏
类业务。 视频参数说明，包括分辨率、帧率、码率以
	
	12 移动终端云游戏
	
	基于云游戏技术，在移动终端随时随地开展游
戏类业务。
	
	及封装格式，时长不超过 5分钟。


注：1、介绍类视频应包含端到端各环节的介绍，视频分辨率不低于 1920×1080，时长不超过 5分钟，封装格式为 mp4。
2、视频文件名称应标明单位名称和材料内容，如：**单位**参赛项目演示视频，**单位**参赛项目系统介绍视频
3
